Тема 6.  Действия сотрудников организаций при пожаре.

Количество часов:  2

Массовые пожары в населенных пунктах, в том числе лесные и торфяные являются грозным явлением и приносят большой урон экономике и населению.

ПОЖАРЫ возникают от различных причин:

- от явлений природы (молнии);

- от несоблюдения или нарушения правил пожарной

безопасности;

- от применения современного оружия и зажигательных средств.

Пожар – страшное, неприятное для человека слово. Оно заставляет его содрогнуться, насторожиться. Услышав вой сирены пожарной машины, люди в тревоге останавливаются, с учащенным биением сердца смотрят ему вслед: где-то случилась беда, подоспеет ли он вовремя к месту происшествия, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаг огня, предотвратить нежелательные последствия.

Беда эта может случиться на любом объекте экономики и в жилом, административном или общественном здании, и на транспортных магистралях – как сухопутных, так и водных и т.д.

В настоящее время для локализации и ликвидации огня имеются достаточно эффективные технические средства. Но такие средства не сыграют своей роли, если сами пожарные не будут соответствующим образом экипированы и оснащены. Ведь в обычной одежде, без специальной защиты и в буквальном смысле слова, голыми руками многого не сделаешь, будь ты хоть смел, отважен, подготовлен профессионально.

Поэтому у нас выпускаются необходимые средства пожаротушения, предназначенные для тушения пожаров.

Для локализации и тушения пожаров на маршрутах выдвижения сил ГО и ЧС к объектам спасательных и других неотложных работ и в районах массовых лесных пожаров созданы аварийно-спасательные формирования. Они оснащаются современными средствами пожаротушения.

Глубокое знание их устройства, знание способов и тактико-технических приемов использования их для борьбы с огнем, во многом обеспечивает успешное выполнение задач по тушению пожаров.

Причины  возникновения,  характер и виды  пожаров

Пожар - неконтролируемое горение, в процессе которого возникают нестационарные процессы тепло - и массообмена. Такое горение возможно при соблюдении трех основных условий:

- непрерывном поступлении окислителя (воздуха);

- непрерывной подаче топлива (распространении горения);

- непрерывном выделении теплоты, необходимой для поддержания процесса горения.

Нарушение   хотя   бы   одного   условия   вызывает  прекращение

горения.

В подавляющем количестве случаев пожар возникает с появлением третьего условия - высокой температуры. Причины же появления высокой температуры разнообразны:

- неаккуратность или умысел (поджег, ведение военных действий) в обращении с огнем;

- нарушение правил проведения огневых работ (захламление горючими материалами и т. д.),  короткие замыкания электрооборудования, электроприборов и т. д.;

- неисправности в изоляции специальных очагов горения (печей, дымоводов и т.д.) от окружающих горючих материалов;

- другие источники тепла (трение, химические реакции с разогревом до температуры вспышки, самовозгорания торфа), молнии.

Общая классификация пожаров

1 класс - пожары на открытом пространстве подразделяются:

1 «А» - распространяющиеся пожары – пожары с увеличивающимися размерами (ширина фронта, периметр). Как правило, пожар распространяется в сторону ветра и в сторону наиболее легко воспламеняемых горючих материалов. (Применением «встречного пала» можно остановить распространение такого пожара, создав на его пути зону, где уже отсутствует горючий материал).

1 «Б» Не распространяющийся (локальный) пожар- с неизменными размерами зоны горения. Распространение такого пожара может произойти перебросом горящих головней или искр по направлению ветра.

1 «В» Массовый пожар – совокупность сплошных или отдельных пожаров различных строений на одном участке. Если есть окружающий ветер более 15 м\сек, массовый пожар начинает перемещаться «фронтом сплошного пожара» со скоростью до 10-15 км\час. При безветрии или слабом ветре (менее 5 м\сек), отдельные пожары сливаются в единый гигантский турбулентный факел, возникает «огневой шторм» – особая форма распространяющегося сплошного пожара.

Его характерные признаки:

- восходящий поток продуктов сгорания и нагретого воздуха;

- приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью более 50 км.\час по направлению к центру пожара.

Пожары 2 класса в ограждениях.

Класс 2 «А» - открытые пожары развиваются в зданиях с открытыми проемами (наличием вентиляции).

Пример.

Жилые здания, больницы, административные здания, машинные залы, зрительные залы, театры – при открытии окон, дверей.

Такие пожары характеризуются высокой скоростью распространения горения, переброса с этажа на этаж, из  комнаты в комнату и т.д.

Класс 2 «Б» - закрытые пожары – при полностью закрытых проемах, когда газообмен (подсос воздуха и удаление газов) происходит только через неплотности в дверях, окнах и через естественную вентиляцию.

Скорость выгорания горючих материалов при таких пожарах не зависит от их горючести, а целиком лимитируется расходом воздуха, поступающего через щели и неплотности. (Исключение составляют только некоторые материалы горящие без доступа воздуха). (Это те же помещения, что и в примере, указанном выше, но при полностью закрытых окнах и дверях, плюс подвалы, склады, убежища и т.д.).

Процесс развития пожара разделяется на три

характерные фазы:

В 1-й фазе происходит распространение горения и огонь охватывает основную часть горючих материалов. Время развития пожара в 1-й фазе колеблется от 8 до 30 % общей его продолжительности, в зависимости от притока свежего воздуха. Сначала пожар развивается медленно, но при достижении среднеобъемной температуры 200С – происходит бурное разложение горючих материалов и резкое увеличение скорости их выгорания.

Именно в начале первой фазы (до 4-6 мин.) сохраняются благоприятные шансы на спасение людей из очага пожара. Это время должно быть ориентиром при проведении тактико – специальных учений и тренировок персонала с экстренной эвакуацией из помещения.

К концу первой фазы пожара резко возрастает температура в зоне горения (примерно 1000С), изменяется концентрация кислорода до 8%.(предельно минимально допустимая концентрация для человека 12-14%), а объемная доля окиси углерода в уходящих газах достигает 10-13%.       Все спасательные работы по выводу людей из горящего помещения  необходимо закончить до окончания первой фазы пожара.

Во второй фазе пожара скорость выгорания материалов резко достигает максимальной. Внешне эта фаза определяется появлением одного или нескольких факелов пламени, Тепловое излучение и скорость потока воздуха в зону пламени (подсос) достигают максимума.

Вследствие нехватки кислорода в очаге пожара, догорание горючей смеси протекает в факеле, что вызывает выброс из зоны горения раскаленных головней и переносу их ветром на не горящие объекты. В этой фазе пожара наступают пределы огнестойкости конструкции здания – обрушиваются: кровля, стены, появление сквозных трещин.

Создаются наиболее опасные условия для людей, оставшихся в здании в тех помещениях или этажах которых огонь еще не коснулся.

В многоэтажных зданиях резкое увеличение скорости газовых потоков приводит к перебрасыванию пламени по вертикальным коммуникациям, лифтовым шахтам с этажа на этаж и даже через 2-3 этажа.

В наиболее опасном положении оказываются люди находящиеся на верхних этажах. В этом случае для их эвакуации применяются выдвижные автомобильные лестницы и трех коленные подъемники.

В третьей фазе пожара скорость выгорания материалов резко падает и начинается процесс догорания и тления – заканчивается стадия активного пламенного горения.

Так как температура среды длительное время остается высокой, в горючих материалах идет термическое разложение без видимых признаков горения (пиролиз), что может привести к отдельным вспышкам очагов огня. В период охлаждения могут произойти дальнейшие разрушения конструкции здания.

Средства и составы,  применяемые  для  тушения  пожаров,  их краткая   характеристика.

Способы  и  порядок  их  использования

- Огнетушащие средства и составы, применяемые для тушения пожаров. Их краткая характеристика.

а) Огнегасительные средства

Огнегасительными средствами принято называть вещества или материалы при помощи которых создаются  условия для прекращения огня.

Для тушения пожаров огнегасительные средства применяют в жидком, газообразном и твердом состоянии, а также в виде смеси жидкости с газом или твердыми веществами.

Наиболее распространенными огнегасительными средствами в настоящее время являются:

- вода;

- воздушно-механическая пена;

- углекислый газ;

- бром этиловые соединения;

- инертные газы;

- пар;

- песок;

- огнегасительные порошки;

- покрывала.

Вода – наиболее эффективное средство тушения. Огнегасительные эффект заключается в том, что она смачивает горящие вещества, интенсивно поглощает тепло, разбавляет реагирующие вещества, изолирует горящие вещества от зон горения.

Следует помнить, что вода имеет положительные и отрицательные свойства:

положительные свойства:

- большая теплоемкость;

- испаряясь, превращается в пар (1 л – 1725 м 3 пара);

- высокая термическая стойкость;

отрицательные свойства:

- электропроводность;

- взаимодействие с щелочноземельными веществами;

- малый коэффициент участия (быстро стекает).

Огнетушащие пены – представляют собой массу мелких пузырьков, образованных тонкими пленками жидкости и заполненных газом. Огнетушащие пены основаны на том, что они, покрывая поверхность горящих веществ, охлаждают её, изолируют от воздуха и зоны горения, затрудняют проникновение в сферу горения паров и газов, значительно уменьшают передачу тепла от пламени к горящей поверхности.

Огнетушащие порошки – применяются при тушении веществ, которые не поддаются тушению водой, пеной и газом. Слой порошка охлаждает горящую поверхность и изолирует её от теплового действия пламени.

Углекислый газ – (двуокись углерода). Огнетушащие  свойства его заключаются, прежде всего, в не горючести и способности разбавлять реагирующие вещества, для прекращения горения его содержание в замкнутом объеме доводят до 30-35%.

Инертные газы (азот, аргон, гелий), дымовые и отработанные газы и другие применяют для тушения пожаров в резервуарах и закрытых помещениях. За счет снижения концентрации кислорода в очаге горения эти газы тормозят интенсивность горения.

Огнетушащая концентрация инертных газов составляют 31-36% по объему.

Пар – применяется при наличии паросиловых установок. Тушение происходит в основном за счет понижения содержания кислорода в зоне горения. Огнетушащий эффект достигается в том, если количество пара достигается 35% объема помещения.

Технические средства пожаротушения

и их   краткая характеристика

Для доставки огнетушащих средств к очагам пожара, для подхода к месту возгорания, непосредственного воздействия на огонь и производства спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ противопожарные формирования используют технические средства, которые подразделяются на основные и вспомогательно-технические (специальные).

К основным техническим средствам пожаротушения относятся:

пожарные машины, предназначенные для подачи огнетушащих средств (воды, пены, порошков, газо-водяных и др. составов) на пожар:

- пожарные автоцистерны;

- пожарные авто насосные станции;

- пожарные аэродромные автомобили;

- автонасосы и насосно-рукавные автомобили;

- пожарные автомобили воздухо-пенного, порошкового, углекислого и газо-водяного тушения;

- пожарные самолеты и вертолеты;

- пожарные корабли и катера;

- пожарные поезда и дрезины;

- пожарные мотопомпы.

К специальным – относятся машины, предназначенные для выполнения специальных работ при тушении пожара:

- пожарные авто лестницы и коленчатые автоподъемники;

- пожарные автопенноподъемники;

- автомобили связи и освещения;

- пожарные технические, газодымозащитные, водозащитные и рукавные автомобили, а также все автомобили, окрашенные в пожарный цвет оборудованными проблесковыми маяками, сигналом «Сирена».

Кроме вышеперечисленных табельных средств пожаротушения при тушении пожаров используется техника объектов (организаций), приспосабливаемая для этой цели.

Для тушения первичного возгорания и малых очагов пожара применяются первичные средства пожаротушения.

##### Первичные средства пожаротушения

При изучении первичных средств пожаротушения особое внимание следует обратить на определение области применения различных типов огнетушителей и изучению мер безопасности пользования ими.

Для практического показа следует привести в действие 1-2 огнетушителя каждого типа.

Для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения на вооружении противопожарных формирований имеются первичные средства:

- ручные пенные, углекислотные и порошковые огнетушители;

- внутренние пожарные краны;

- бочки или другие емкости с водой;

- ящики с песком.

По виду огнетушащего вещества огнетушители подразделяются:

- Пенные: а) химические пенные;

б) воздушно-пенные и жидкостные.

- Газовые: а) углекислотные;

б) аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые.

- Порошковые.

Химические пенные ОХП-10, ОП-М и ОП-УММ, ОП-3 предназначены для тушения пожаров химической пеной, которая образуется в результате химической реакции и кислотной части зарядов.

###### Технические характеристики

| Показатели | Тип огнетушителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП-3 | ОХП-10 | ОП-М | ОП-УММ |
| Производительность по пене (л) | 35 | 45 | 55 | 50 |
| Полезная емкость корпуса (л) | 8,2 | 8,7 | 9 | 9 |
| Время действия, сек. | 55 | 60 | 70 | 60 |
| Длина струи, м | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Масса огнетушителя с зарядом, кг | 7,1 | 14,5 | 15 | 15 |
| Кратность выхода пены | 4 | 5 | 5 | 6 |

Воздушно-пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10 предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, исключая щелочные металлы и электроустановки, находящиеся под напряжением, а также вещества, горящие без доступа воздуха.

Технические характеристики

| Показатели | # Тип огнетушителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОВП-5 | ОВП-10 |
| Вес заряда, кг | 3,9 | 8,6 |
| Полный вес, кг | 7,4 | 13,3 |
| Выход огнетушащего вещества, л | 220 | 450 |
| Время действия, сек. | 20 | 50 |
| Диапазон температур применения, град.С. | +2 +50 | +2 +50 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 12 | 12 |

Углекислотные огнетушители ОУ, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-2 мм.

Они предназначены для тушения загорания углекислотой в газо- или в снегообразном виде. Для тушения загорания газообразной углекислотой применяют стационарные установки или передвижные углекислотные прицепы.

# Технические характеристики

| Показатели | Тип огнетушителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОУ | ОУ-2 | ОУ-5 | ОУ-8 | ОУ-2 мм | ОУ-5 мм |
| Емкость баллона, л | 2,3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 |
| Рабочее давление при 20˚С (кг/см2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Коэффициент заполнения0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Масса, огнетушителя с зарядом (кг) | 6,7 | 7 | 15 | 20,7 | 10,94 | 17,35 |
| Время действия огнетушителя (сек.) | 45 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 |
| Длина струи (м) | 1,2 | 1,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 2 |
| Диапазон рабочих температур | от 25 до 50˚ С |  |  |  |  |  |

Аэрозольные ОА-1, ОА-3 и углекислотно-бромэтиловые ОУБ-3 и ОУБ-7 огнетушители предназначены для тушения загорания на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания, а также на электроустановках с напряжением до 380 В.

Порошковые огнетушители ОП-1, ОПС-6, ОПС-10, ОППС-10 и СИ-120 предназначены для тушения загорания легко воспламеняющих и горючих жидкостей, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями.

# Технические характеристики

| Показатели | Тип огнетушителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОП–1 «Спутник» | ОП–1 «Турист» | ОП–10 |
| Емкость корпуса (л) | 1,2 | 1,8 | 10 |
| Количество порошка (кг) | 1,2 | 1,4 | 10 |
| Время истечения порошка (сек) до | 50 | 15 | 20 |
| Масса с зарядом (кг) | 1,57 | 2 | 5 |
| Длина струи (м) | 3–4 | 3–4 | 3–4 |

Пожарные краны

Пожарные краны внутреннего пожарного водопровода во всех помещениях должны быть оборудованы рукавами и стволами и размещаться в шкафах, которые пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединены к кранам и стволам. На дверце пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс «ПК», порядковый номер каждого крана, номер крана, номер телефона ближайшей пожарной части.

Планирование и проведение профилактических

противопожарных мероприятий на объекте.

## Задачи противопожарной службы объекта

## в повседневной деятельности:

1. Профилактические мероприятия:

контроль состояния, учет, размещение (приобретение) первичных средств            пожаротушения – пожарные щиты, бочки с водой, огнетушители, пожарные     гидранты.

2. Создание и поддержание в исправном состоянии:

- средств сигнализации о пожаре (гонг, колокол, звуковые э\сигналы – звонки, сирены; громкоговорящие линии связи и оповещения;

- автоматических систем сигнализации о пожаре;

- стационарных систем пожаротушения;

- запасных выходов ( ключей от запасных выходов).

3. Разработка, изготовление и размещение указателей:

- мест курения;

- запасных выходов;

- мест хранения первичных средств пожаротушения;

- направлений на выход.

4. Разработка схем эвакуации (поэтажно и всего объекта

(здания) в целом).

5. Поддержание и проведение мероприятий повышающих противопожарную безопасность   (уборка    мусора, очистка путей эвакуации, упорядочение хранения и применения ЛВЖ и ГВ).

6. Назначение ответственных за противопожарное состояние, за отключение электропитания.

7. Обучение профилактическим мерам безопасности и правилам обращения с огнем работников объекта

8. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности на рабочих местах и в помещениях.

9. Подготовка (экипировка, оснащение, обучение) противопожарных формирований ГО и  РСЧС объекта.

При возникновении пожара

Противопожарные формирования ГО и сил РСЧС объекта действуют по предназначению, а руководитель противопожарной службы выполняет обязанности руководителя тушения пожара (РТП)

По прибытию подразделения ГПС МЧС РФ вся противопожарная служба объекта и ее формирования переходя в подчинение старшего руководителя ГПС МСЧ РФ (который берет на себя руководство тушения пожара) и выполняет его команды.

Действия сотрудников при пожаре

Взрывы и пожары

Следствием аварий являются взрывы и пожары. Хотя они могут происходить и по другим причинам, к примеру, вследствие теракта.

При взрывах вследствие ударной волны не только разрушаются строения, но и возможны огромные человеческие жертвы. Степень и характер разрушений зависят от мощности взрыва, а также от технического состояния сооружений, характера застройки и рельефа местности.

На каких предприятиях чаще всего происходят взрывы? Там, где в больших количествах применяются углеводородные газы (метан, этан, пропан). Могут взрываться котлы в котельных, газовая аппаратура, продукция и полуфабрикаты химических заводов, пары бензина и других компонентов, мука на мельницах, пыль на элеваторах, сахарная пудра на сахарных заводах, древесная пыль на деревообрабатывающих предприятиях.

Взрывы возможны в жилых помещениях, когда люди забывают выключить газ.

Взрывы на газопроводах происходят при плохом контроле за их состоянием и несоблюдении требований безопасности при их эксплуатации. Так, в Башкортостане 3 июля 1989 г., все это привело к чрезвычайной ситуации. Взорвалась смесь из пропана, метана и бензина. Пламя мгновенно охватило огромную территорию. В огненном котле оказались два пассажирских встречных поезда. Пострадало большое количество людей, многие получили травмы и увечья.

Пожары возникают при перевозках горючего всеми видами транспорта. Самовозгораются такие химикаты, как скипидар, камфара, нафталин. В процессе горения поролона выделяется ядовитый дым, который приводит к опасным отравлениям.

В процессе производства при определенных условиях становятся опасными и возгораются древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки.

При аварии (катастрофе) очень важно своевременно оповестить и организовать защиту рабочих и служащих, проживающего вблизи населения, которому угрожает опасность.

В первую очередь необходимо организовать спасательные работы, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и доставить их в лечебные учреждения.

После разведки пораженных участков объекта организуется локализация и тушение пожаров, принимаются меры к предотвращению дальнейших разрушений. Отдельные конструкции, которые угрожают падением, обрушают или, наоборот, укрепляют, проводят неотложные работы на коммунально-энергетических сетях. При этом огромное значение имеет соблюдение требований безопасности. Например, запрещается без надобности ходить по завалам, входить в разрушенные здания, проводить работы вблизи сооружений, грозящих обрушением. Нельзя прикасаться к оголённым проводам и различным электрическим устройствам.

Участок спасательных и восстановительных работ должен быть ограждён, своевременно выставлены охрана и наблюдатели.

Противопожарные мероприятия

Загорания и пожары могут быть предупреждены или значительно ослаблены благодаря проведению профилактических мероприятий. Проводиться они должны постоянно, быть в поле зрения не только руководителей, но и всех граждан.

В домах (квартирах) эти мероприятия сводятся к очистке дворов и всех помещений от сгораемого мусора, освобождению лестничных клеток, коридоров и чердаков от громоздких и легковоспламеняющихся предметов, обеспечению зданий первичными средствами пожаротушения и запасами воды.

В организациях и учреждениях профилактические меры также необходимы. Это очистка от горючего мусора территории, отказ от деревянных построек, применение негорючих материалов, возведение огнестойких преград: металлических дверей, капитальных стен. Крайне желательно строительство водоёмов с хорошими подъездными путями к ним. Устройство по берегам рек и озёр (прудов) площадок и пирсов для установки пожарных машин. Оборудование щитов с противопожарным инвентарём, ящиков с песком, ёмкостей с водой. Обеспечение свободного подъезда к пожарным гидрантам. Установка автоматических средств извещения и тушения пожаров.

Основные правила пожарной безопасности

Балконы и лоджии не захламляйте, не храните канистры с бензином и другими горючими жидкостями. Отвыкайте от привычки курить на балконе и бросать окурки вниз на чужие балконы или головы проходящих. Не курите в постели. Убирайте подальше спички. Ни в коем случае не давайте их детям.

Не ставьте рядом с телевизором (особенно цветным) легковоспламеняющиеся предметы. Не оставляйте его включённым надолго и без присмотра. Следите за исправностью электропроводки. Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов, особенно большой мощности.

Помните: "жучки" вместо нормальных пробок - это ваш потенциальный пожар.

Не разогревайте на открытом огне краски, лаки, мастики, гудрон - они быстро вспыхивают. К газовым приборам отношение должно быть особое. Различные нагреватели, плиты требуют постоянного внимания. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не чиркайте спичками - немедленно откройте окна, двери, форточки, закройте газовый кран и вызовите службу по телефону "04". Закрывать электролампы и другие светильники бумагой и тканями – преступная халатность и пренебрежение к себе.

Если вам надо заправить керосиновую лампу, сначала погасите её, затем выйдите из помещения и на улице проделайте нужную операцию. При приготовлении пищи помните, что многие жиры воспламеняются сами собой при нагревании до 450°. Горящие масло и жир нельзя тушить водой. Это приведёт к распространению огня по всей кухне. Применяйте мокрую тряпку.

При возникновении пожара немедленно наберите по телефону "01", чётко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Средства пожаротушения

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.

Наиболее распространённым и универсальным средством тушения пожара является вода. Однако её нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

Не забывайте о внутренних пожарных кранах. Они размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой к пожарному крану. Развёртывание расчёта по подаче воды к очагу пожара производится в составе 2 человек: один работает со стволом, второй подаёт воду от крана.

Особое место отводится огнетушителям - современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объёму корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.

По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные.

По объёму корпуса они условно подразделяются на ручные малолитражные с объёмом до 5 л, промышленные ручные с объёмом 5-10 л, стационарные и передвижные с объёмом свыше 10 литров.

При работе с огнетушителем ОХП-10 необходимо: взять за ручку и поднести к очагу пожара; поднять рукоятку (повернуть против часовой стрелки), в результате чего клапан вместе со штоком поднимется вверх, пружина сожмётся; одной рукой взять за ручку, опрокинуть его вверх дном, встряхнуть, верхнюю часть уложить на предплечье второй руки, направить струю на очаг загорания.

Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как заряд содержит серную кислоту.

Углекислотные огнетушители. Предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет температуру -80°. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Локализация и тушение пожара

. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам.

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок.

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй степени - 30% поверхности тела, мало шансов выжить.

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом.

Поэтому в 50-80% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

Тушение пожаров осуществляется, в основном, противопожарными профессиональными подразделениями. Однако, каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания и, при необходимости, участвовать в борьбе с пожаром.

Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего вещества, например, водой; изоляция его от доступа воздуха (землёй, песком, покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций).

В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху дыма, задымлению, нагреванию конструкций, огонь распространяется сравнительно медленно, но если не принять энергичных мер к тушению, он очень быстро может распространиться по площади и перерасти в сплошной пожар.

Тушение пожаров в зданиях и сооружениях состоит из двух периодов: локализация и ликвидация. Локализация означает предотвращение его дальнейшего распространения, а ликвидация - полное прекращение процесса горения.

В первом периоде основной задачей является ограничение распространения огня и спасение людей, во втором - осуществляется непосредственная ликвидация огня.

Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций.

В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, чтобы огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние строения.  Убирают горючие материалы с путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек.

Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные переплёты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения.

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов

При выходе из задымлённого помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно:

В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному.

Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени.

Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой.

В сильно задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой.

Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода.

Вернуться назад к расписанию занятий.